OCPP 2.0.1

第 1 部分  - 架构和拓扑

FINAL， 2020-03-31

Git Address: https://gitee.com/leven9/OCPP-Documentation

目录

目录

免責聲明	1

版本 历史	2

1.	介绍	3

1.1.	本文档的目标	3

1.2.	术语和缩写	3

1.2.1.	条款	3

1.2.2.	缩写	3

2.	3 层 模型	4

3.	信息模型	5

4.	设备 型号： 寻址 组件 和 变量	6

4.1.	组件	6

4.2.	变量	7

4.3.	特征 和 属性	7

4.4.	监测	10

4.5.	组件和变量的标准化列表	11

4.6.	最小 设备 型号	11

5.	信息 模型 与 设备 模型	12

6.	将OCPP用于电动汽车充电以外的其他目的	13

7.	编号	14

7.1.	EVSE 编号	14

7.2.	连接器 编号	14

7.3.	事务 标识	14

8.	OCPP 支持的拓扑	15

8.1.	直接连接到 CSMS 的充电站	15

8.2.	多个充电站  通过本地代理连接到 CSMS	15

8.3.	多个充电站  通过本地控制器连接到 CSMS	16

8.4.	非 OCPP 充电站通过 OCPP 本地控制器连接到  CSMS	16

8.5.	DSO 控制 信号 到 CSMS	16

8.6.	通过 CSMS 和 EMS 并行控制	17

9.	第 1 部分  附录：OCPP 信息模型	18

9.1.	UML 表示和消息生成的说明	18

9.2.	OCPP信息模型的可视化表示	19

免責聲明

Copyright c 2010 – 2020 Open Charge Alliance. All rights reserved.

This document is made available under the *Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International Public License*

(https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode).

版本历史

| 版本 | 日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0.1 | 2020-03-31 | Franc Buve (OCA) Milan Jansen (OCA) Paul Klapwijk (OCA) | Final version of OCPP 2.0.1 |
| 2.0 | 2018-04-11 | Milan Jansen (OCA) Paul Klapwijk (OCA) Robert de Leeuw (IHomer) Robben Riksen (Alliander) | OCPP 2.0 April 2018 First release of this Architecture & Topology document |

- 介绍

  - 本文档的目标

本文档的目标是描述 OCPP 2.0.1 的许多与体系结构相关的主题。

OCPP 最初用于后台，OCPP中的 充电站管理系统（在本文档中：CSMS）和充电站之间的双向通信。该协议变得更加先进，并且随着每个新版本的更新，新功能和选项都会添加。它已经发展成为一种协议，可以在不同类型的不同架构中使用充电站。

除了原始的"简单"设置 CSMS <>充电站之外，本文档还介绍了许多拓扑结构，作为使用 OCPP 的附加说明。 此外，设备管理概念可配置和监视任何类型的介绍了充电 站、 OCPP 信息 模型 和  3 层 模型  。

本文件部分提供信息，部分规范，无意限制OCPP的使用。  但是，它确实增加了一个解释，OCPP 的创建者在创建此版本的规范时想到了 OCPP 的用途。  因此， 本文档还旨在支持  OCPP 第  2 部分中协议规范的读者了解如何使用它。

  - 术语和缩写

本节包含本文档中使用的术语和缩写。

    - 条款

| 术语 | 意义 |
| --- | --- |
| Charging Station | 充电站是电动汽车可以充电的物理系统。 一个充电站有一个或多个 EVSE。 |
| Connector | 本规范中使用的术语"连接器"是指充电站上独立操作和管理的电源插座。换句话说，这对应于单个物理连接器。在某些情况下，EVSE可能具有多种物理插座类型和/或系留电缆/连接器布置（即连接器），以方便不同的车辆类型（例如四轮电动汽车和电动滑板车）。 |
| EVSE | EVSE被认为是充电站的独立操作和管理的一 部分，可以一次向一辆电动汽车提供能量。 |
| Local port Smart Meter | 智能电表上的本地端口是数字电表上的一个端口（例如串行端口），用于访问有关电表读数和使用情况的信息。 |

    - 缩写

| 缩写 | 意义 |
| --- | --- |
| DSO | 配电系统操作员 |
| CSO | 充电站操作员 |
| CSMS | 充电站管理系统 |
| EMS | 能源管理系统。在本文档中，这被定义为根据本地和/或合同约束和/或合同激励措施管理本地负载（消耗和 生产）的设备。 它具有 额外的输入， 例如来自PV，电池存储等的传感器和控制。 |
| EVSE | 电动汽车供应设备 |
| LC | 本地控制器。在本文档中，这被定义为可以独立于 CSMS 向其充电站发送消息的设备。典型的用法是 OCPP 第 2 部分的智能充电章节中描述的本地智能充电案例，其中本地控制器可以对其充电站施加充电限制 。 |
| LP | 本地代理。 充当消息路由器。 |

- 3 层模型

本节内容丰富。

要理解 OCPP 规范中的术语，请务必了解此规范的起点 。  OCPP规范使用术语充电站作为可以为电动汽车充电的物理系统。 一个充电站可以有一个或多个 EVSE（电动汽车供应设备）。EVSE 被认为是充电站的一部分，可以一次向一辆电动汽车提供能量。本规范中使用的 term 连接器是指充电站 上独立操作和管理的 电源插座，换句话说，这对应于单个物理连接器。在某些情况下，EVSE 可能具有多种物理插座类型和/或系留电缆/连接器布置，以方便不同的车辆类型（例如四轮电动汽车和电动滑板车）。 此设置称为 3 层模型，如下图所示。

图 1. OCPP 中使用的 3 层模型

注意

本节介绍用于通信目的的逻辑级别的充电基础结构。 我们不希望将映射强加到物理硬件上。这是制造商的选择。例如，EVSE 可以集成到充电站中，并且看起来只是该设备的一部分，但它也可能有自己的外壳，并且位于物理实体充电站之外，例如具有 20 个 EVSE 和连接器的充电广场，它通过 1 个调制解调器作为 1 个充电站与 OCPP 将 CSMS 视为 1 个充电站。

- 信息模型

本节内容丰富。

鉴于 OCPP 消息的复杂性日益增加，OCPP 2.0.1 基于信息模型，作为 OCPP 消息和固有模式的蓝图。 对于信息模型，我们指的是一个逻辑对象集，描述具有其所有属性的真实对象。 这提供了协议中信息结构的信息表示。 此外，它使 OCPP 中的对象可重用，并实现消息和自动生成消息的一致定义架构 （第 3 部分）。

信息模型是一个模型，也称为域模型或核心模型，基于该模型生成 OCPP 消息和数据类型。这些数据类型是从 OCPP 1.6 规范中提取的， 命名为核心数据类型和合格数据类型。 下图说明了如何构建信息模型中的数据类型。

在第 2 部分 - 规范 DataTypes 一章中，某些数据类型具有 Common: prefix。 这源于信息模型。 这意味着数据类型能够在其他数据类型和消息之间共享。这对设备的 OCPP 实现没有影响    。

anySimpleType

«XSDsimpleType»

XSDDatatypes::decimal

string

«XSDsimpleType»

XSDDatatypes::normalizedString

(from PrimitiveDataTypes)

«Supplementary»

+ identificationScheme: String [0..1]

+ identificationScheme.Agency: String [0..1]

+ identificationScheme.AgencyName: String [0..1]

+ identificationScheme.Name: String [0..1]

+ identificationScheme.UniformResource: String [0..1]

+ identificationScheme.Version: String [0..1]

.1] + identificationSchemeData.UniformResource: String [0..1]

(from CoreDataTypes)

}

«Facet»

+    maxLength = 20 {readOnly

«BDTComplexType»

CertificateSerialNumberType

«CDTComplexType,LDT,ECDMChange,CDT»

IdentifierType

«PRIMSimpleType»

NormalizedString

«PRIMSimpleType»

Decimal

(from PrimitiveDataTypes)

«Supplementary»

+   measureUnit: String [0..1]

+    measureUnit.CodeListVersion: String [0.

«CDTComplexType,LDT,ECDMChange,...

MeasureType

«CDTSimpleType,LDT,EC...

NumericType

«CDTComplexType,ECDMChange,...

AmountType

«Supplementary»

+  format: String [0..1]

(from CoreDataTypes)

«Supplementary»

+  currency: String [0..1]

+   currencyCodeListVersion: String [0..1]

(from CoreDataTypes)

(from CoreDataTypes)

«BDTSimpleType»

IntegerType

«BDTSimpleType»

PercentageType

«BDTComplexType»

«BDTComplexType»

PowerType

PositiveAmount

«Facet»

+  fractionDigits= 0 {readOnly

}

(from QualifiedDataTypes)

«Facet»

+  fractionDigits= 0 {readOnly}

+    minInclusive = 0 {readOnly}

+    maxInclusive = 100 {readOnly}

(from QualifiedDataTypes)

«Facet»

+  fractionDigits= 0 {readOnly}

+    minInclusive = 0 {readOnly}

(from QualifiedDataTypes)

(from QualifiedDataTypes)

(from QualifiedDataType

图 2. 示例数据类型

信息模型分为许多  "功能"，以便更好地概述模型（因此是为了便于阅读）：

- 交易

- 智能充电

- 计量

- 安全性 （配置文件/授权）

- 通信

- SecondaryActor Scheduleule

有关每个函数的实际型号的更多详细信息，请参阅附录。

- 设备型号：寻址组件和变量

设备模型是指 OCPP 中的一种通用机制，使任何型号的充电站都能报告其如何构建，因此可以从任何 CSMS 对其进行管理。为了使用设备模型管理充电站（即"管理设备"），定义了许多消息和用例来详细配置和监控充电站，而无需事先定义充电站的结构  。 为了能够做到这一点，OCPP 提供了一种通用机制，允许交换有关充电站的各种信息。此版本的设备型号以 3 层模型（充电站、EVSE、连接器）为起点，这意味着使用设备型号创建的任何描述都遵循这三层。本章的重构者描述了数据（和相关的元数据）在充电站和 CSMS  之间交换的样子。此处未介绍用于管理设备的用例和消息  ，但在本规范的第 2 部分中进行了介绍。 本章仅重点介绍数据模型。

  - 组件

在 OCPP 2.0.1 中，充电站被建模为一组"组件"，通常表示物理设备（包括它连接到的任何外部设备以进行数据收集和/或控制）、逻辑功能或逻辑数据实体。

不同类型的组件主要由组件名称 标识，该组件名称是标准化 组件的名称  （请参阅 OCPP 第 2c 部分），或自定义/非标准化组件名称，用于 新的预标准化设备，供应商特定扩展等。

充电站（TopLevel）、EVSE和   Connection代表充电站的三大 "层"，构成隐式 "基于位置" 的寻址 方案 ， 广泛 用于许多 OCPP 数据结构。

默认情况下，所有组件都位于充电站层，但任何组件的单个实例都可以与特定的  EVSE 或  特定的连接器（在特定的  EVSE 上）相关联。 通过将  EVSE 或 EVSE 和连接器标识号作为组件寻址引用的一部分。

此外， 一个组件可以有多个实例（在功能维度中），表示多重出现 物理 或 逻辑 组件 （例如 电源 转换器 模块、 风扇 组、 驻留 固件 映像 等）。

每个不同的组件实例都  由一个（可选）组件实例寻址键唯一标识。当否提供组件实例，然后引用 组件的默认实例或仅实例。

组件 本身不 保存数据：与每个组件实例  关联的所有外部可访问数据都由一组变量表示，这些变量可以读取、设置和/或监视  更改。 组件与 一  个或多个变量的关系如下图所示。

0

1

1

*

+ Instance: NameIdentifierType [0..1]

+ Name: NameIdentifierType

«BusinessComponent»

VariableType

+ Instance: NameIdentifierType [0..1]

+ Name: NameIdentifierType

+ ConnectorId: NumericIdentifierType [0..1]

«Content»

+ MRID: NumericIdentifierType

«BusinessComponent»

EVSEType

«BusinessComponent»

ComponentType

图 3. 组件和变量

下表说明了一些常见组件（通过其标准化组件名称），以及基本家用充电器通常出现的分层位置级别的示例。和一个典型的公共充电站。

| 基本家用充电器示例配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 充电站层 | 云服务器层 | 连接器层 |
| 充电站 （本身， 作为 一个 整体） | EVSE （本身， 作为 一个 整体） | 连接器 （本身， 作为 一个 整体） |
| 无线电链接 | 控制计量 | PlugRetentionLock |
| 令牌读取器 | 过电流断路器 |  |
| 控制器 | 刚果民盟 |  |
|  | 充电状态指示器 |  |

| 公共 充电站 示例配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 充电站 层 | 云服务器层 | 连接器 层 |
| 充电站 （本身， 作为 一个 整体） | EVSE （本身， 作为 一个 整体） | 连接器 （本身， 作为 一个 整体） |
| 电气馈电 | 电气馈电 | 访问保护 |
| 令牌读取器 | 令牌读取器 | PlugRetentionLock |
| 显示 | 显示 |  |
| 财政计量 | 财政计量 |  |
| 时钟 | 控制计量 |  |
| 控制器 | 过电流断路器 |  |
|  | 刚果民盟 |  |
|  | 充电状态指示器 |  |

  - 变量

每个组件都有许多变量，这些变量可以根据需要用于保存、设置、读取和/或报告适用于  该组件的所有（外部可见）数据，包括配置参数、测量值（例如  电流或温度）和/或监视变量值的更改。

尽管许多组件可以具有特定于组件类型的关联变量（例如，连接器组件的  ConnectorType），但有一组最小的标准化变量可用于提供标准化的高级事件通知和状态/状态报告（例如，问题、活动）） 全局和/或有选择地报告组件的存在、可用性等（例如，可用、已启用）。当 基本变量被读并设置为  true 时，不需要充电暂停来报告  基本变量："存在"、"可用  "和"已启用"。 充电时 工作站未  报告：存在、可用和/或已启用  中央系统应假定它们仅被读取并设置为  true 变量可以是  一系列  常见通用  数据类型（布尔值、整数、十进制、日期时间、字符串）中的任何一个，但也可以将其允许的值限制为特定范围、枚举列表、集或有序列表。

为了支持复杂的组件，   可以有多个实例，任何给定的变量名称与任何组件（例如，电源转换器模块报告多个点的温度、电流或电压）。

每个不同的变量实例都  由一个（可选）变量实例寻址键字符串值唯一标识。 当否提供变量实例，然后引用  变量的默认实例或仅实例。

  - 特征和属性

每个变量  除了  其主变量（"实际"）值外，还可以具有一组  关联的辅助数据，这些数据  链接到  相同的主变量名称和变量Instance.

这大大避免了   变量命名空间与令人困惑的辅助变量名称簇（例如FanSpeed，FanSpeedUnits， MinimumFanSpeed， BaseFanSpeed）  缺乏 一致性 和 可发现性。 辅助  变量 数据 包括：

- 可变 特征 元数据 （只读）

  - 计量 单位  （V、W、kW、kWh 等）

  - 数据类型（整数、十进制、字符串、日期、选项列表等）

  - 下 限

  - 上限

  - 枚举变量的允许值列表

- 变量属性 （读写）：

  - 实际 值

  - 目标 值

  - 配置 的下限

  - 配置的 上限

  - 可变性（无论  是否可以   更改值  ，例如"只读"或"读写"）

  - 持久性（在  重新启动或断电时  是否保留该值  ）

下图 说明了 变量与一  个或多个变量属性的关系。

0

1

1

*

]

1

1

1..*

0..1

+    Constant: IndicatorType

+ Mutability: MutabilityEnumType [0..1]

+ Persistent: IndicatorType

+ Type: AttributeEnumType [0..1]

+   Value: Base64String2500Type

«BusinessComponent»

VariableAttributeType

+    DataType: DataEnumType

+    MaxLimit: AmountType [0..1]

+   MinLimit: AmountType [0..1]

+    SupportsMonitoring: IndicatorType

+   Unit: MeasurementUnitType [0..1]

+    ValuesList: CI1000TextType [0..1]

«BusinessComponent»

VariableCharacteristicsType

+ Instance: NameIdentifierType [0..1

+ Name: NameIdentifierType

«BusinessComponent»

VariableType

+ ConnectorId: NumericIdentifierType [0..1]

«Content»

+ MRID: NumericIdentifierType

+ Instance: NameIdentifierType [0..1]

+ Name: NameIdentifierType

«BusinessComponent»

EVSEType

«BusinessComponent»

ComponentType

图 4. 可变 属性和特征

使用  DeviceModel   实现（物理） 设备和（虚拟）控制器组件之间存在差异。  必须实现（虚拟）控制器组件   ，如  第 2 部分"引用的组件和变量"一章所述。 这些类型的组件/变量仅使用变量属性类型"实际"。根据此变量属性是否可写，  CSMS 可以使用  它来设置  新值。

（物理）  设备实现起来有点  复杂。例如，有一个风扇速度的风扇，  其（物理）限制范围为  0 - 1000。 但     不应  允许将值设置为  低于200，因为风扇可能会停止运行。而且它不应该  设置在 500 以上，因为从长远来看，这对风扇来说是不利的。 使用  DeviceModel 实现此设备时，可以  按如下方式定义它：

| 元件 | 名字 | 扇 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变量 | 名字 | 风扇速度 |  |
|  | 变量属性 1 | 类型 | 当前 |
|  |  | 价值 | <风扇的当前风扇转速值> |
|  |  | 易变性 | 只读 |
|  | 变量属性 2 | 类型 | 目标 |
|  |  | 价值 | < CSMS 可以使用此值来调整风扇速度。 充电 站应尽量将实际值保持在目标值> |
|  |  | 易变性 | 读写 |
|  | 变量归因 3 | 类型 | 美司特 |
|  |  | 价值 | <示例 中的值"500"。 目标 不能设置在此值之上。> |
|  | 变量属性 4 | 类型 | 最小集 |
|  |  | 价值 | <示例 中的值"200"。 目标 不能 设置在此值以下 。> |
|  | 变量特征 | 最大限度 | < 示例中的值"1000" 。 这可能是风扇的物理最大限制 >。 |
|  |  | 最小限度 | <示例中的值"0"。这可能是风扇的物理最小 值限制。 如果 风扇 也能够向 另一个方向旋转，则此值 也可能是 -1000。> |
| 描述 | 这是如何使用 DeviceModel 定义 风扇 的示例。 |  |  |

尝试将目标设置为值 600 时，充电站将首先检查允许的最小值和最大值/限制并拒绝设置。  如果目标值设置为  500，则该值  在范围内，充电站将允许设置  并开始调整实际的风扇速度。 如果实际风扇速度测量为  502，则超出范围。 但它应该报告给  CSMS，所以 应更新物理组件的实际  值，而不检查最小值和最大值/限制。

  - 监测

可选的监视设置    可以  与  变量相关联，该变量允许将变量（实际）值的更改作为事件通知报告给 CSMS。

这些 包括：

- 监控 价值

- 监控 类型： 阈值上限 、 阈值下限 、 增量、 周期性

- 报告事件时的严重性级别

下表显示了哪些 MonitorType/dataType 组合  是可能的。

|  | 字符串 | 十进制 | 整数 | 日期时间 | 布尔 | 选项列表 | 序列列表 | 会员名单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上雷什 旧 |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 下雷什 旧 |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 三角洲 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 周期的 | X | X | X |  | X | X | X | X |
| 周期性位置 k对齐 | X | X | X |  | X | X | X | X |

- 对于上阈值和下阈值  ，该值表示  变量   的实际值将超出的值   。

- 对于      Delta，此值表示与设置监视器时的实际值相比  ，值的变化。

  - 当  变量     的数据类型为整数或十进制时，此值表示触发监视器时要  达到的差异。

  - 当  变量的  数据类型为 dateTime 时，  度量单位将  以秒为单位。

  - 当  变量的数据类型  为字符串、布尔值、选项列表、序列列表或成员列表时，将忽略此值。  监视器   将由  实际值的每次更改触发。

- 当触发增量监视器  或充电站重新启动时，充电站应设置  新的瞬时值。

- 对于"定期"和"定期时钟对齐"，该值表示以秒为单位的间隔。

下   图  说明了  变量与一  个或多个变量监视元素之间的关系。

0

1

1

*

1

1

1

1..*

0..1

*

+  Constant: IndicatorType

+ Mutability: MutabilityEnumType [0..1]

+ Persistent: IndicatorType

+ Type: AttributeEnumType [0..1]

+  Value: Base64String2500Type

«BusinessComponent»

VariableAttributeType

+ Id: NumericIdentifierType

+ Severity: NumericIdentifierType

+ Transaction: IndicatorType

+    Type: MonitorEnumType

+  Value: MeasureType

+    DataType: DataEnumType

+   MaxLimit: AmountType [0..1]

+   MinLimit: AmountType [0..1]

+    SupportsMonitoring: IndicatorType

+   Unit: MeasurementUnitType [0..1]

+    ValuesList: CI1000TextType [0..1]

«BusinessComponent»

VariableMonitoringType

«BusinessComponent»

VariableCharacteristicsType

+ Instance: NameIdentifierType [0..1]

+ Name: NameIdentifierType

«BusinessComponent»

VariableType

+ ConnectorId: NumericIdentifierType [0..1]

«Content»

+ MRID: NumericIdentifierType

+ Instance: NameIdentifierType [0..1]

+ Name: NameIdentifierType

«BusinessComponent»

EVSEType

«BusinessComponent»

ComponentType

Figure 5. Variables and monitoring

  - 组件和变量的标准化列表

为了在不同的充电站和CSMS之间提供一定程度的互操作性，除了上面定义的组件和变量模型之外，OCPP规范的第2部分 - 附录提供了组件和可变参数的标准化名称列表。此列表的想法是确保如果充电站和 CSMS 想要交换有关组件的信息，则在 OCPP 规范中列出时，它们都使用相同的名称和描述。对于  规范中   未列出的组件或变量的名称，充电站制造商和CSMS之间的双边约会应为 䍬。在这些情况下，建议向开放收费联盟提供反馈，以便能够在  新版本的 OCPP 中包含新的/额外的组件和变量。

  - 最小设备型号

由于设备模型是一种通用机制，可以应用于任何型号的充电站，因此不同实现的复杂性可能会有所不同。它由许多用例和消息组成，这些用例和消息并非全部必需。本节介绍  创建  OCPP 2.0.1 的工作实现     时需要实现  的设备模型的最小部分。

设备模型引入了可用于配置和监视充电站的组件和变量。  这些组件和变量中的  许多都包含在规范第 2 部分  的"参考组件和变量"列表中（按功能块分组）。实现功能块时，    应实现属于功能块的所有必需配置变量。   "常规"部分中所需的配置变量  也应针对  OCPP 2.0.1 的所有实现实现。

下表描述了对于作为设备模型  实现一部分的所有用例  ，哪些消息是必需的或可选的。

| 作为最小设备模型实现一部分的用例/消息 |  |
| --- | --- |
| 使用案例 | 消息 |
| B05 设置 变量 | 必须 实现变量消息 |
| B06 获取 变量 | 必须 实现 GetVariables 消息。 |
| B07 获取 基本 报告 | GetBaseReport 消息必须 实现，并且必须支持所有 3 个"报告库"。 这些报告 的内容取决于 充电站 的实施情况。 由 实现者决定 实现中存在 哪些组件和变量。 |
| 不属于 最小设备模型实现 的其他 用例/消息 |  |
| 使用案例 | 消息 |
| B08 获取 自定义 报告 | GetCustomReport 消息 是 可选的。 |
| N02 获取监控报告 | GetMonitoringReportRequest 消息 是 可选的。 |
| N03 集 监控 库 | SetMonitoringBaseRequest 消息 是 可选的。 |
| N04 设置 变量 监控 | 设置可变监视请求 消息是可选的。 |
| N05 设置 监控 电平 | SetMonitoringLevelRequest 消息 是 可选的。 |
| N06 清除/删除 监控 | 清除可变监视请求 消息 是 可选的。 |
| N07 警报 事件 | 建议即使在未实施监视时，也应在充电站中实现 NotifyEventRequest，以便 可用于报告内置监视事件。 |
| N08 定期 事件 | 见 N07。 |

- 信息模型与设备模型

如上所述，术语"信息模型"和"设备模型"  指的是不同的概念。信息模型是指 OCPP 中的消息和数据类型所基于的信息结构模型，而设备模型是指 OCPP 中的广义机制，使充电站的任何模型都能报告它是如何建立起来的，所以，它可以被管理从任何CSMS，无需事先定义充电站的结构。

因此，用于设备管理的消息是  信息模型和  用于设备建模的对象（"组件"和"变量"）的一部分。  也是信息模型的一部分。

- 将OCPP用于电动汽车充电以外的其他目的

如本文档简介所示，OCPP 主要用于 CSMS 和充电站之间的双向通信  。 但是，      随着设备 Model 一章中所述的设备模型的添加，OCPP 还可以用于其他目的。例如，报告变压器或独立电池组中的事件或状态变化   也可能对  正在推出  电动汽车充电基础设施的公司有用。   在此示例中，引导通知  可用于  将这些设备连接到管理系统。在设备型号中，可以通过组件充电站不在顶层来识别不是充电站的设备。目前，OCPP规范没有为非充电站设备提供用例。 但是，它们     可能会添加到 OCPP 的未来版本中。

- 编号

本节是规范性的。

  - EVSE 编号

要使  CSMS 能够处理  充电站的所有  EVSE，EVSE 必须始终  以相同的  方式编号。 EVSE 编号 （evseIds） 必须  如下所示：

- EVSE  必须按顺序编号，从每个充电站的 1 开始   （不得跳过任何数字）。

- evseIds 不得   高于   充电站的 EVSE  总数

- 对于由 CSMS 启动的操作，evseId 0  保留用于寻址整个  充电站。

- 对于由充电站启动的操作（报告时），evseId 0  保留给  充电站主控制器。

示例：  具有 3 个 EVSE 的充电站：所有 EVSE 必须  使用 ID  编号：1、2 和 3。   建议以  合乎逻辑的方式对  充电站  的  EVSE 进行编号：从左到右，从上到下递增。

  - 连接器编号

要使  CSMS 能够对 充电站 的所有连接器进行寻址，连接器必须始终以相同的方式编号。 连接器编号（连接器 Id）必须  如下所示：

- 连接器  从每个 EVSE 上的连接器 Id 1  开始编号（递增）

- 每个 EVSE 的每个连接器都有一个唯一的编号

- EVSE  的第一个连接器的 ID 必须为 1

- 同 一 EVSE 的附加连接器  必须按顺序编号（不得跳过任何编号  ）

- connectorIds   不得高于该 EVSE 上的连接器总数  示例：具有  3 个  EVSE 且每个 EVSE  有 2 个连接器的充电站的编号如下：

- EVSE 1 具有带连接器 Id 1 和 2 的连接器

- EVSE 2 具有  带连接器 Id 1 和 2 的连接器

- EVSE 3 具有  带连接器 Id 1 和 2 的连接器

  - 事务标识

TransactionId  现在由充电站生成，并且对于每个已启动的事务，该充电站上必须是唯一的。

在 OCPP 1.x 中，这是由CSMS完成的。

事务 ID  的格式 留待 实现。 例如  ，这可能是  一个增量数字或一个UUID。

- OCPP 支持的拓扑

本章介绍   使用 OCPP 的多种拓扑。 如简介中  所述  ，OCPP  最初  用于  每个充电站直接与CSMS通信的设置。   重要的是要    记住，OCPP   不  了解充电站网络的  拓扑结构。    下图显示了  使用 OCPP 的设置中可能的组件  以及这些组件之间的关系：

图 6. 使用 OCPP 的设置中可能的组件

  - 直接连接到 CSMS 的充电站

描述

这是  使用 OCPP 的基本设置。

断续器

断续器

充电 站

图 7. 直接  连接到 CSMS 的充电站

  - 多个充电站通过本地代理连接到 CSMS

描述

在某些情况下   ，需要通过  单个网络节点（即       调制解调器，路由器等）路由一组充电站的所有通信。一个典型的例子是，许多充电站位于地下停车场   ，很少或根本无法访问  移动网络。  为了提供   对移动数据的访问，充电站通过LAN连接到中央数据通信单元。该中央单元连接到移动网络，并充当CSMS和充电站之间的代理。 这样的  单元在 OCPP 中称为  "本地代理"（LP）。  本地代理  充当  消息路由器。  CSMS和  充电站都不知道  网络的拓扑  结构。 对于  组中的充电站  ，本地代理"是"CSMS。同样，对于CSMS，本地代理"是"充电站。下图说明了此配置。

断续器

充电 站1

断续器

断续器

断续器

断续器

充电 站 n

图 8. 多个充电站通过本地代理连接到 CSMS

  - 多个充电站通过本地控制器连接到 CSMS

描述

本地代理  仅执行  路由 OCPP 消息，而本地控制器可以独立于 CSMS  向其充电站发送消息。典型的用法是 OCPP 第 2 部分的智能充电章节中描述的本地智能充电案例，其中本地控制器可以对其充电站施加充电限制。为了使本地控制器由 CSMS 寻址，它需要有自己的充电站标识。从   OCPP的角度来看，本地控制器  将只是  一个充电站（没有任何  EVSE/连接器）。  CSMS将拥有    处理本地控制器  的逻辑，以支持例如本地智能充电。这取决于 CSMS 的实现，无论组拓扑是手动配置的，还是   根据 BootNotifications 中的  IP 地址和信息从网络推断出来的。 下图  说明了此配置。

断续器

充电 站1

断续器

断续器

立法会

断续器

充电 站n

图 9. 多个充电站  通过本地控制器连接到 CSMS

注意

从技术上讲，这种拓扑可以通过多种方式实现。将此设置与 websocket  一起使用时，这意味着当  充电站  连接到  本地控制器时，  它应该打开与  CSMS 具有相同地址的  websocket 连接。这种方法的缺点是，本地控制器可以看到所有消息并对其执行操作，消息不必等待，充电站上的固件更新等是可能的，并且CSMS不需要特殊的软件。它（在大型安装中）可能导致CSMS和LC之间需要很多websocket连接。  有关详细信息，  请参阅第 4  部分中的 OCPP 实施指南。

  - 非 OCPP 充电站通过 OCPP 本地控制器连接到  CSMS

描述

此设置具有多个非 OCPP 充电站，这些充电站  使用启用了  OCPP 的本地控制器进行抽象。  在这种情况下应用 OCPP 时    ，应将 LC  视为   具有许多 EVSE 的充电站，或者 LC 应充当多个 OCPP 充电站 （ 拥有自己的  充电站标识）。

非超频

充电 站1

断续器

断续器

立法会

非超频

充电 站n

图 10. 多个非 OCPP 充电站  通过本地控制器连接到 CSMS

  - DSO 控制信号到 CSMS

描述

在这种设置中，CSMS是唯一向其充电站发送信号的应用程序，但CSMS根据（最容易的）电网约束从DSO接收智能充电信号。这意味着接收到非OCPP信号，如OpenADR或OSCP   ，并且基于  此信号，  CSMS限制其充电站的充电。  希望完全控制其充电站       的  CSO使用此  体系结构，这样他们就可以控制  其充电    所使用的能量。站。 这   可以通过向充电站发送充电配置文件/充电时间表   来完成。

断续器

断续器

充电 站

非超频 （例如 打开广告 或 OSCP）		 	断续器

图 11. 智能 充电 - DSO 控制 信号 到 CSMS

  - 通过 CSMS 和 EMS 并行控制

描述

在（半）私人情况下，充电站不仅连接到CSMS，而且还连接到能源管理系统，  应该  支持某种形式的  并行控制。 OCPP  至少应该用于  充电站维护，但  OCPP 2.0.1还支持报告外部智能充电控制限制。因此，如果能源管理系统决定以后充电"更好"，则能源管理系统可以对充电站施加外部限制（例如0），   充电站  又可以通过  OCPP向  CSMS报告。  能源管理系统  可能会从  智能电表的本地端口获得输入，以防止连接过载，但也可能有其他原因不充电（例如天气条件）。

断续器

特快专递

充电 站

断续器		 	断续器 或 其他

图 12. 通过 CSMS 和 EMS  并行控制

- 第 1 部分  附录：OCPP 信息模型

  - UML 表示和消息生成的说明

在下一段中，显示了 OCPP 信息模型的 UML 方案。该模型基于通用信息模型（CIM），并在  一定程度上基于  CEFACT命名标准（仅是标准的一部分）。  模型  中的对象名为"业务组件"，并从 CIM 标识对象继承属性，如"MRID"和"名称"。在 UML 关系图中，  从已识别对象  继承的属性显示在"已识别对象"构造型下（在<<>>之间）。

其他属性列在内容>><  构造型<下。

OCPP  中   的消息派生自  下一段中表示的模型，分为  3 个步骤：

信息 模型

消息 模型

规范

模式

数字 13. 过程 从 信息 型 自 消息 / 计划

创建  信息模型后  ，   将基于  信息模型创建消息。 但是，  在此转换（第一个箭头）中，某些规则（手动）应用于建模消息。应用的最重要规则是，包含对     仅   具有一个  <字段><类>的引用的消息将替换为名称为<类><字段>的字段。  例如，如果

message 包含一个事务，只有一个 Id，这  被一个事务 Id 所取代。

在下一步中，当生成规范第 2 部分的消息和数据类型部分时，为了便于阅读，所有核心      数据类型  （如 CounterType）  都将替换为它们在此示例 integer 中引用的基元数据类型（枚举除外）。

  - OCPP信息模型的可视化表示

«BusinessComponent»

Components::IdentifiedObject

+TxnStartSampledValue

«BusinessComponent»

Metering::SampledValueType

0..*

«BusinessComponent»

Components::MessageInfoType

«Content»

+ MRID: NumericIdentifierType [0..1]

+ ObjectID: IdentifierType [0..*]

+ Name: NameType [0..1]

+  AliasName: NameType [0..*]

+ Description: TextType [0..*]

«Content»

+TxnStopSampledValue+ Context: ReadingContextEnumType [0..1]

+   Value: MeasureType [0..1]

+ Phase: PhaseEnumType [0..1]

+ Location: LocationEnumType [0..1]

+TxnUpdateSampledValue

0..*   +    Measurand: MeasurandEnumType [0..1]

«Content»

+   Priority: MessagePriorityEnumType [0..1]

+  State: MessageStateEnumType [0..1]

+    StartDateTime: DateTimeType [0..1]

+ EndDateTime: DateTimeType [0..1]

+Message

0..*

0..*

+Transaction

«BusinessComponent»

TransactionType

DeviceType

0..1

DeviceFunctionType

«BusinessComponent»

Metering::MeteringFunctionType

«Content»

+   SeqNo: CounterType [0..1]

«BusinessComponent»

RootModel::EVSEType

+ ConnectorId: NumericIdentifierType [0..1]

+EVSE  «Content»

+EVSE

+MeteringFunction

0..*

+Transaction +  ChargingState: ChargingStateEnumType [0..1]

+ Offline: IndicatorType [0..1]

0..*  +  StartedTimestamp: DateTimeType [0..1]

+  StoppedTimestamp: DateTimeType [0..1]

+   TimeSpentCharging: SecondsType [0..1]

+Transaction

0..1

0..*

0..1  +   Switch3To1PhaseSupported: IndicatorType [0..1]

+EVSE   0..1

«BusinessComponent»

RootModel::EVType

+EV

+Transaction +  StoppedReason: ReasonEnumType [0..1]

+ NumberOfPhasesUsed: CounterType [0..1]

0..1	0..1  +   MaxAllowedHours: SecondsType [0..1]

+    MaxAllowedKwh: PowerType [0..1]

+EV     0..*

+Transaction + TriggerReason: TriggerReasonEnumType [0..1]

+Transaction

0..*

0..1 +  RemoteStartID: RequestIdType [0..1]

+ Id: TransactionIdType [0..1]

+ RunningCost: AmountType [0..1]

+   TotalCost: AmountType [0..1]

+Reservation 0..*

+Transaction  0..1

+Transaction  0..1

+Reservation

+ChargingProfile  0..*

«BusinessComponent»

ReservationType

0..1

«BusinessComponent»

SmartCharging::ChargingProfileType

+IDToken  0..*

«Content»

+ CreationTimestamp: DateTimeType [0..1]

+Reservation + ExpiryDateTime: DateTimeType [0..1]

+ TransactionId: TransactionIdType [0..1]

«Content»

+ StackLevel: CounterType [0..1]

+ Primary: IndicatorType [0..1]

+  TimeBase: DateTimeType [0..1]

+ ChargingProfilePurpose: ChargingProfilePurposeEnumType [0..1]

+ ChargingProfileKind: ChargingProfileKindEnumType [0..1]

+ RecurrencyKind: RecurrencyKindEnumType [0..1]

+ ValidFrom: DateTimeType [0..1]

+ ValidTo: DateTimeType [0..1]

+ChargingProfile

«BusinessComponent»

Security::IDTokenType

+IDToken

0..1

::IdentifiedObject

0..1

+   IDToken: TokenType [0..1]

+   Type: IDTokenEnumType [0..1]

0..* + MRID: NumericIdentifierType [0..1]

+ ObjectID: IdentifierType [0..*]

+GroupIDToken +Reservation +   Name: NameType [0..1]

0..1

0..*  +  AliasName: NameType [0..*]

+ Description: TextType [0..*]

+IDToken   0..1

+Reservation  0..*

+IDTokenInfo 0..1

+ ChargingLimitSource: ChargingLimitSourceEnumType [0..*]

«BusinessComponent»

Security::IDTokenInfoType

+Connector 0..1

DeviceType

+ChargingProfile  0..*

«BusinessComponent»

RootModel::ConnectorType

+Connector

«Content»

+ Status: AuthorizationStatusEnumType [0..1]

+    CacheExpiryDateTime: DateTimeType [0..1]

+ Language1: LanguageType [0..1]

+ Language2: LanguageType [0..1]

+ ChargingPriority: NumericIdentifierType [0..1]

+ ListID: IdentifierType [0..1]

+  ListEntryTimestamp: DateTimeType [0..1]

0..1

«Content»

+    ConnectorType: ConnectorEnumType [0..1]

+   CableCapacity: CurrentType [0..*]

Figure 14. OCPP Information Model: Transactions

«Content»

«BusinessComponent»

ChargingLimitType

«BusinessComponent»

ChargingSchedulePeriodType

«Content»

+ StartPeriod: SecondsType [0..1]

+ChargingLimit+ Limit: SingleFractionDigitNumericType [0..1]

+    ChargingRateUnit: ChargingRateUnitEnumType [0..1]

0..1 + ChargingLimitSource: ChargingLimitSourceEnumType [0..1]

+ IsGridCritical: IndicatorType [0..1]

+    Limit: MeasureType [0..1]

+   NumberPhases: CounterType [0..1]

+   PhaseToUse: NumericType [0..1]

+ChargingSchedulePeriod 0..*

«BusinessComponent»

CompositeScheduleType

+ChargingSchedu 0..*

le

IdentifiedObject

+CompositeSchedule «Content»

0..* + Duration: SecondsType [0..1]

+    ChargingRateUnit: ChargingRateUnitEnumType [0..1]

+ChargingSchedule

0..1

«Content»

«BusinessComponent»

ChargingScheduleType

+EVSE 0..*

+EVSE 0..1

DeviceType

+   StartDateTime: DateTimeType [0..1]

+CompositeSchedule 0..*

+    StartSchedule: DateTimeType [0..1]

+ Duration: SecondsType [0..1]

+    ChargingRateUnit: ChargingRateUnitEnumType [0..1]

«BusinessComponent»

RootModel::EVSEType

+ ConnectorId: NumericIdentifierType [0..1]

«BusinessComponent»

IdentifiedObject

+    MinChargingRate: NumericType [0..1]

+ChargingSchedule 0..1

«Content»

+ Switch3To1PhaseSupported: IndicatorType [0..1]

«Content»

Transactions::TransactionType

+ChargePoint0..1

DeviceType

EVSE

..1

++EVSE 00..1

+EVSE     0..1

+ SeqNo: CounterType [0..1]

+ ChargingState: ChargingStateEnumType [0..1]

+ Offline: IndicatorType [0..1]

+    StartedTimestamp: DateTimeType [0..1]

+    StoppedTimestamp: DateTimeType [0..1]

+ TimeSpentCharging: SecondsType [0..1]

+ StoppedReason: ReasonEnumType [0..1]

+   NumberOfPhasesUsed: CounterType [0..1]

+Transaction + MaxAllowedHours: SecondsType [0..1]

+   MaxAllowedKwh: PowerType [0..1]

0..* + TriggerReason: TriggerReasonEnumType [0..1]

+Transaction +  RemoteStartID: RequestIdType [0..1]

+Transaction 0..1

«BusinessComponent»

RootModel::ChargingStationType

+ChargePoint  0..1

+ChargingProfile  0..*

+ChargingProfile

0..1

+ChargingProfile 0..*

«BusinessComponent»

ChargingProfileType

IdentifiedObject

{ConnectorUse}

+  Id: TransactionIdType [0..1]

0..*   +   RunningCost: AmountType [0..1]

+  TotalCost: AmountType [0..1]

+Transaction  0..1

+EV    0..1

+  TransactionId: TransactionIdType [0..1]

«Content»

+ChargingProfile +  StackLevel: CounterType [0..1]

+    Primary: IndicatorType [0..1] 0..* + TimeBase: DateTimeType [0..1]

+ ChargingProfilePurpose: ChargingProfilePurposeEnumType [0..1]

+ ChargingProfileKind: ChargingProfileKindEnumType [0..1]

0..*+Con

ctor0

+Connector +Connectonre  0..1..1

DeviceType

«BusinessComponent»

RootModel::ConnectorType

«Content»

+  ConnectorType: ConnectorEnumType [0..1]

+EV

+EV 0..1

0..1

«BusinessComponent»

RootModel::EVType

+EV    0..1

+EVCC  0..1

+EV 0..*

+EV 0..1

+ChargingNeeds

0..1

+    RecurrencyKind: RecurrencyKindEnumType [0..1]

+   ValidFrom: DateTimeType [0..1]

+  ValidTo: DateTimeType [0..1]

+ ChargingLimitSource: ChargingLimitSourceEnumType [0..*]

«BusinessComponent»

«Content»

+  RequestedEnergyTransfer: EnergyTransferModeEnumType

+  DepartureTime: DateTimeType [0..1]

ChargingNeedsType

[0..1]

+  CableCapacity: CurrentType [0..*]

«BusinessComponent»

RootModel::EVCCType

+ChargingNeeds 0..*

0..* +ChargingNeeds

«Content»

+ EMAID: ChargingContractIdentifierType [0..1]

+    ContractSignatureEncryptedPrivateKey: SmallBinaryObjectType [0..1]

+   DHPublicKey: PublicKeyType [0..1]

+ Signature: SignatureType [0..1]

«BusinessComponent»

ACChargingParametersType

+ACChargingParameters 0..1

+ContractSignatureCertificateChain 0..1

IdentifiedObject

+RootCertificate

«Content»

+   EnergyAmount: EnergyAmountType [0..1]

+ EVMinCurrent: CurrentType [0..1]

+ EVMaxCurrent: CurrentType [0..1]

+ EVMaxVoltage: VoltageType [0..1]

0..*

+SAProvisioningCertificateChain

0..1

«BusinessComponent»

Security::CertificateChainType

«Content»

]

«Content»

+ X509IssuerName: IssuerIdentifierType [0..1

+   X509SerialNumber: IntegerType [0..1]

«BusinessComponent»

Security::X509IssuerSerialType

|  | 0..1 |
| --- | --- |
| «BusinessComponent» DCChargingParametersType |  |
| «Content» + EVMaxCurrent: NumericIdentifierType [0..1] + EVMaxVoltage: NumericIdentifierType [0..1] + EnergyAmount: NumericIdentifierType [0..1] + EVMaxPower: NumericIdentifierType [0..1] + StateOfCharge: PercentageType [0..1] + EVEnergyCapacity: NumericIdentifierType [0..1] + FullSoC: PercentageType [0..1] + BulkSoC: PercentageType [0..1] |  |

+DCChargingParameters

+CertificateChain + Certificate: Base64String800Type [0..1]

+ CertificateSerial: CI20TextType [0..1] 0..*  + ExpiryDate: DateType [0..1]

+OEMProvisioningCertificate ::IdentifiedObject

+ MRID: NumericIdentifierType [0..1] 0..1 + ObjectID: IdentifierType [0..*]

+   Name: NameType [0..1]

+   AliasName: NameType [0..*]

+ Description: TextType [0..*]

+ChildCertificate 0..*

Figure 15. OCPP Information Model: SmartCharging

+家长证书 0..1

+计量功能

0..1

«PRIMSimpleType»

«Supplementary»

+ measureUnit: String [0..1]

+ measureUnit.CodeListVersion: String [0.

«CDTComplexType,LDT,ECDMChange,...

(from PrimitiveDataTypes)

«BusinessComponent»

MeterValueType

«Content»

+ Timestamp: DateTimeType [0..1]

.1]

+MeterValue      0..*

+MeterValue      0..*

+SampledValue 0..*

(from CoreDataTypes)

«BusinessComponent»

SampledValueType

+MeteringFunction

0..1

«Content»

+  Value: MeasureType [0..1]

+    Context: ReadingContextEnumType [0..1]

+    Measurand: MeasurandEnumType [0..1]

+    Phase: PhaseEnumType [0..1]

+ Location: LocationEnumType [0..1]

+Meter  0..1

+Meter 0..1

DeviceType

«BusinessComponent»

MeterType

0..1

+SampledValue

«Content»

+ ClockAlignedDataInterval: SecondsType [0..1]

+    MeterValuesAlignedData: MeasurandEnumType [0..*]

+  MeterValuesAlignedDataMaxLength: CounterType [0..1]

+  TxnStoppedAlignedData: MeasurandEnumType [0..*]

+ TxnStoppedAlignedDataMaxLength: CounterType [0..1]

«Content»

+ Location: LocationEnumType [0..1]

+    SupportedMeasurands: MeasurandEnumType [0..*]

+UnitOfMeasure 0..1

+SignedMeterValue +    MeterValueSignature: Base64String2500Type [0..1]

+   SignatureMethod: SignatureMethodEnumType

0..1  +  EncodingMethod: EncodingMethodEnumType [0..1]

+  EncodedMeterValue: Base64String512Type [0..1]

«BusinessComponent»

UnitOfMeasureType

+  Unit: CI20TextType [0..1]

+ Multiplier: IntegerType [0..1]

«BusinessComponent»

ClockAlignedMeteringFunctionType

«BusinessComponent»

MeteringFunctionType

IdentifiedObject

«BusinessComponent»

RootModel::DeviceFunctionType

Figure 16. OCPP Information Model: Metering

g

+Component	0..*

+Variable 0..1

+Variable

1

+Variable   0..1

0..1 +Variable

+VariableMonitorin 1..*

+VariableAttribute 0..*

e

+VariableCharacteristics 0..*

e

+   Units: MeasurementUnitType

+  DataType: DataEnumType

+    MinLimit: IntegerType [0..1]

+    MaxLimit: IntegerType [0..1]

+    ValuesList: CI500TextType [0..1]

+    SupportsMonitoring: IndicatorTyp

«BusinessComponent»

VariableCharacteristicsType

+  Type: AttributeEnumType [0..1] = Actual

+ Value: CI255TextType

+   Mutability: MutabilityEnumType [0..1]

+   Persistence: IndicatorType [0..1]

+  Constant: IndicatorType

«BusinessComponent»

VariableAttributeType

+ Value: MeasureType

+  Type: MonitorEnumType

+   Severity: SeverityEnumType

+    Cleared: IndicatorType [0..1] = fals

+ Transaction: IndicatorType [0..1]

«BusinessComponent»

VariableMonitoringType

+ Name: CI50TextType [0..1]

+ Instance: CI50TextType [0..1]

«BusinessComponent»

VariableType

+ Name: CI50TextType [0..1]

+ Instance: CI50TextType [0..1]

+   evse: NumericIdentifierType [0..1]

+  connector: NumericIdentifierType [0..1]

«BusinessComponent»

ComponentType

Figure 17. OCPP Information Model: Device Model

DeviceType

IdentifiedObject

«BusinessComponent»

SecurityProfileType

«BusinessComponent»

RootModel::ChargingStationType

«Content»

::IdentifiedObject

+ MRID: NumericIdentifierType [0..1]

+ ObjectID: IdentifierType [0..*]

+ Name: NameType [0..1]

+ AliasName: NameType [0..*]

+ Description: TextType [0..*]

«deprecated, Content»

+ ChargeBoxSerialNumber: SerialNumberType [0..1]

«Content»

+ EVSECount: CounterType [0..1]

+ChargePoint 0..1

IdentifiedObject

«BusinessComponent»

Components::LogType

+SecurityLog

+SecurityProfile

0..1   +    Filename: FilenameType [0..1]

+  RemoteLocation: URIType [0..1]

+ LogStartedDateTime: DateTimeType [0..1]

+  LogStoppedDateTime: DateTimeType

+   OldestTimestamp: DateTimeType [0..1]

+    LatestTimestamp: DateTimeType [0..1]

«Content»

0..1

+ManufacturerHierarchy	+ChargePointOperatorHierarchy

0..1	0..1

«BusinessComponent»

BasicAuthenticationProfileType

«BusinessComponent»

TLSDigestProfileType

«BusinessComponent»

CertificateHierarchyType

«Content»

+ UserName: UserNameType [0..1]

+   Password: PasswordType [0..1]

«Content»

+ ChargePointCertificate: X509CertificateDigestType [0..1]

+ CentralServerCertificate: X509CertificateDigestType [0..1]

«Content»

+ Type: CertificateHierarchyCodeType [0..1]

+CertificateChain 0..*

+CentralServerCertificate

0..1

+ChargePointCertificate

IdentifiedObject

«BusinessComponent»

CertificateChainType

+RootCertificate 0..*

«BusinessComponent»

TLSBasicAuthenticationProfileType

«Content»

0..1 + Certificate: Base64String800Type [0..1]

«BusinessComponent»

X509IssuerSerialType

+CentralServerCertificate + CertificateSerial: CI20TextType [0..1]

+ ExpiryDate: DateType [0..1]

0..1

+FirmwareSigningCertificate

0..1

+RootCertificate

0..1 +  X509IssuerName: IssuerIdentifierType [0..1]

+ X509SerialNumber: IntegerType [0..1]

«Content»

IdentifiedObject

«BusinessComponent»

Components::FirmwareType

+ParentCertificate 0..1

«Content»

+ Version: VersionType [0..1]

+ Status: FirmwareStatusEnumType [0..1]

+ Location: URIType [0..1]

+ RetrieveDateTime: DateTimeType [0..1]

+ InstallDateTime: DateTimeType [0..1]

+ Signature: Base64String800Type [0..1]

+ ServiceURL: URIType [0..1]

+ChildCertificate 0..*

Figure 18. OCPP Information Model: Security-Profiles

..1]

«BusinessComponent»

Components::IdentifiedObject

«Content»

+ MRID: NumericIdentifierType [0..1]

+ ObjectID: IdentifierType [0..*]

+  Name: NameType [0..1]

+  AliasName: NameType [0..*]

+ Description: TextType [0..*]

«BusinessComponent»

RootModel::DeviceFunctionType

«BusinessComponent»

OCSPRequestDataType

+AuthorizationList

0..*

+   HashAlgorithm: HashAlgorithmEnumType [0..1]

+ IssuerNameHash: IssuerNameType [0..1]

+ IssuerKeyHash: HashType [0..1]

+  SerialNumber: SerialNumberType [0..1]

+ ResponderURL: URIType [0..1]

+OCSPCertificateHash  0..*

«Content»

+   VersionNumber: IntegerType [0..1]	+AuthorizationCache

+  MaxLength: CounterType [0..1]

+ MaxTransmitCount: CounterType [0..1]

0..1

+ LocalAuthListEnabled: IndicatorType [0..1]

+    LocalAuthListMaxLength: CounterType [0..1]

+     SendLocalListMaxLength: CounterType [0..1]

«BusinessComponent»

AuthorizationFunctionType

+AuthorizationFunction

+AuthorizationList 0..1

0..*

«Content»

+    AuthorizationListSupported: IndicatorType [0..1]

+  LocalAuthorizationEnabled: IndicatorType [0..1]

+  LocalAuthorizeOffline: IndicatorType [0..1]	+Transaction

+  LocalPreAuthorize: IndicatorType [0..1]

+ AuthorizationCacheEnabled: IndicatorType [0..1]

0..*

+ AllowOfflineTxForUnknownID: IndicatorType [0..1]+AuthorizationFunction

+   AuthorizeRequestTxRequests: IndicatorType [0 0..1

+  LawEnforcementGroupId: TokenType [0..1]

+LocalAuthorization

«BusinessComponent»

IDTokenType

+IDToken

+Transaction 0..1

0..* +  IDToken: TokenType [0..1]

0..*

+ Type: IDTokenEnumType [0..1]

+IDToken      0..1

+IDTokenInfo 0..1

«BusinessComponent»

IDTokenInfoType

«Content»

+ Status: AuthorizationStatusEnumType [0..1]

+ CacheExpiryDateTime: DateTimeType [0..1]

+    Language1: LanguageType [0..1]

+    Language2: LanguageType [0..1]

+ ChargingPriority: NumericIdentifierType [0..1]

+ ListID: IdentifierType [0..1]

+   ListEntryTimestamp: DateTimeType [0..1]

+IDTokenInfo +TariffMessage

«BusinessComponent»

Components::MessageContentType

0..*

0..1

«Content»

+IDTokenInf +PersonalMessage

+ Format: MessageFormatEnumType [0..1]

+   Language: LanguageType [0..1]

0..*

0..1 + Content: MessageType [0..1]

«Content»

+ SeqNo: CounterType [0..1]

+    ChargingState: ChargingStateEnumType [0..1]

+ Offline: IndicatorType [0..1]

+    StartedTimestamp: DateTimeType [0..1]

+    StoppedTimestamp: DateTimeType [0..1]

+ TimeSpentCharging: SecondsType [0..1]

+ StoppedReason: ReasonEnumType [0..1]

+   NumberOfPhasesUsed: CounterType [0..1]

+   MaxAllowedHours: SecondsType [0..1]

+ MaxAllowedKwh: PowerType [0..1]

+ TriggerReason: TriggerReasonEnumType [0..1]

+  RemoteStartID: RequestIdType [0..1]

+ Id: TransactionIdType [0..1]

+  RunningCost: AmountType [0..1]

+ TotalCost: AmountType [0..1]

«BusinessComponent»

Transactions::TransactionType

«BusinessComponent»

AuthorizationListType

o

«enum, Facet» Central eMAID ISO14443 ISO15693

Local NoAuthorization KeyCode

« enumeration,BDT...

CodeLists:: IDTokenEnumType

« enumeration,BDTEnu...

CodeLists:: AuthorizationStatusEnumType

«enum, Facet» Accepted Blocked Expired Invalid NoCredit

NotAllowedTypeEVSE NotAtThisLocation NotAtThisTime ConcurrentTx Unknown

Figure 19. OCPP Information Model: Security-Authorization

«BusinessComponent»

Components::IdentifiedObject

«Content»

+ MRID: NumericIdentifierType [0..1]

+ ObjectID: IdentifierType [0..*]

+ Name: NameType [0..1]

+  AliasName: NameType [0..*]

+ Description: TextType [0..*]

«BusinessComponent»

VPNType

«Content»

+   Server: URIType [0..1]

+ User: UserNameType [0..1]

+ Group: GroupNameType [0..1]

+ Password: PasswordType [0..1]

+ Key: VPNKeyType [0..1]

+ Type: VPNCodeType [0..1]

«BusinessComponent»

RootModel::DeviceFunctionType

+VPN      0..1

«BusinessComponent»

NetworkConnectionProfileType

«Content»

+ Priority: IntegerType [0..1]

+   HeartbeatInterval: SecondsType [0..1]

+ OcppVersion: OCPPVersionCodeType [0..1]

+Receiver

+Trigger

0..*

0..*

«Content»

+   TriggerCode: MessageTriggerEnumType [0..1]

+ OcppTransport: OCPPTransportCodeType [0..1]

«BusinessComponent»	+ OcppCsmsUrl: URIType [0..*]

APNType	+ OcppInterface: OCPPInterfaceCodeType [0..1]

«Content»

+ APN: URIType [0..1]

+ APNUserName: UserNameType [0..1]

+ APNPassword: PasswordType [0..1]

+ SimPin: PINEnumType [0..1]

+     PreferredNetwork: MobileNetworkIDType [0..1]

+ UseOnlyPreferredNetwork: IndicatorType [0..1]

+ APNAuthentication: APNAuthenticationCodeType [0..1]

+CommunicationFunction 0..*

+APN     0..1

+CommunicationModule 0..1

«BusinessComponent»

ModemType

«Content»

+  ICCID: SimIdentifierType [0..1]

+ IMSI: SimIdentifierType [0..1]

«BusinessComponent»

TriggerType

图 20. OCPP 信息 模型： 通信

«Content»

+ MRID: NumericIdentifierType [0..1]

+  ObjectID: IdentifierType [0..*]

+ Name: NameType [0..1]

+ AliasName: NameType [0..*]

+ Description: TextType [0..*]

«BusinessComponent»

Components::IdentifiedObject

«BusinessComponent»

SAScheduleType

+SASchedule 0..*

«BusinessComponent»

SalesTariffType

«Content»

+SalesTariff 0..1

+ SalesTariffDescription: TariffDescriptionType [0..1]

+     NumEPriceLevels: CounterType [0..1]

0..1

+SalesTariffEntry	1..1024

«Content»

+  PMax: PowerType [0..1]

«BusinessComponent»

PMaxScheduleType

+    EPriceLevel: UnsignedIntegerType [0.

«BusinessComponent»

SalesTariffEntryType

.1]

0..*	0..1

+ConsumptionCost

+Cost

0..3	+RelativeTimeInterval 0..1

«Content»

+  StartValue: NumericType [0..1]

«BusinessComponent»

ConsumptionCostType

| «BusinessComponent» RelativeTimeIntervalType |  |
| --- | --- |
| «Content» + Start: SecondsType [0..1] + Duration: SecondsType [0..1] |  |

+RelativeTimeInterval

0..1

0..*

«Content»

+    CostKind: CostKindCodeType [0..1]

+ Amount: AmountType [0..1]

+    AmountMultiplier: IntegerType [0..1]

«BusinessComponent»

CostType

Figure 21. OCPP Information Model: SecondaryActorSchedule